配置与管理

设备默认使用LAN1作为网管口，LAN1出厂地址为192.168.0.1/24。可通过浏览器登录管理，在浏览器地址栏输入：https:// 192.168.0.1:9090

默认账号是admin

密码是admin*PWD

电脑通过有线直连设备的第一个电口LAN1口，将本地IP修改为【192.168.0.XXX】（其中XXX属于2-199之间的数值），并确认电脑能够正常访问设备，访问方【https://192.168.0.1:9090】,

设备安装部署

部署模式是指设备以什么样的工作方式接入客户公司网络。不同的部署模式在配置设备网络接入的设置方法不同，对客户网络的影响也不同。具体接入模式需根据客户的网络情况和客户的需求而定。目前设备支持路由、网桥、旁路、混合模式四种工作模式。

路由模式

首先需要了解客户的实际需求，客户需要将XT6000-AC当做路由器使用

固定IP上网

客户环境和要求：用户网络是跨三层的环境，购买设备做为网关使用，代理内网用户上网，公网线路是光纤接入固定分配IP的。内部划分了VLAN1（192.168.1.1/24）、VLAN2（192.168.2.1/24）、VLAN3（192.168.3.1/24）

配制方法如下：

- 登录设备（默认LAN1口192.168.0.1/24）：

- 添加静态路由：由于在刚刚配置上网信息时已经配置了默认网关，在此可以省略添加默认路由的动作，如果是拨号方式则一定要配置此步骤，否则无法上网。存在多线路时要配置策略路由，详情见【管理员手册】。此案例中由于存在多个VLAN，所以需要配置相应的静态路由：

- 配置安全策略：默认情况下允许内网电脑的数据包通过防火墙，如下图，选择 【从 ALL 到  ALL】：

- 配置NAT：默认情况下允许内网所有电脑通过NAT上网，如下图，选择 【从 ALL 到 ALL】：

至此设备的基础网络配置已经完成，具体策略配置请参考下文，以及【一本通】

PPPOE拨号上网

如上图，如果客户上网方式为拨号上网，具体配置步骤如下：

- 登录设备，配置工作模式，配置局域网口信息

- 配置外网拨号信息

- 添加静态路由：由于客户是拨号上网，我们还需配置默认路由，另外。此案例中由于存在多个VLAN，所以需要配置相应的静态路由：

- 配置安全策略，选择从 LAN1 到ADSL 或者 从ALL 到 ALL

- 配置NAT规则，选择从 LAN1 到ADSL 或者 从ALL 到 ALL

至此设备的基础网络配置已经完成，具体策略配置请参考下文，以及【一本通】

网桥模式

网桥模式部署相比路由模式对客户的网络影响比较小，当客户确定不需要使用XT6000-AC的NAT、DHCP等网关功能时，则应考虑部署网桥模式。

根据客户原有网络结构决定XT6000-AC采用是单网桥、多网桥方式。当客户原有网络是单核心交换机、单出口路由器情况下，XT6000-AC用单网桥；当客户原有网络是两台出口防火墙或者路由器情况下，XT6000-AC用双网桥.下面以常用的单网桥为例。

1、登录设备，选择工作模式，配置管理IP及下一跳网关

桥IP ：此IP用于内网管理设备；

桥网关：特殊情况设备需要上网，则需要配置此信息；

- 添加静态路由

此案例中由于存在多个VLAN，所以需要配置相应的静态路由，参照下图依次添加192.168.2.1/24以及192.168.3.1/24的路由信息

旁路模式

旁路模式是所有部署模式中最简单的一种，但也是功能实现较弱的一种部署方式。当客户的需求只是上网行为日志记录（具备镜像交换机），可以考虑此种部署方式，常见于高校、大型国有企业专门、公共上网场所经常将XT6000-AC用作上网行为日志记录；

旁路模式实现监控和管理的同时，可以不必更改公司的网络架构，可以避免设备中断对网络用户访问造成的风险。用户把XT6000-AC接在交换机的镜像口或者接在HUB上，对网络进行旁路式的监听和控制。

- 登录设备，选择工作模式，配置旁路监听口以及管理IP

监听口：用户坚挺镜像口的数据，以实现日志审计功能；

管理IP ：此IP用于内网管理设备；

- 登录三层交换机配置镜像端口，具体配置请根据实际三层为准。