- Telnet 登录锐捷交换机

telnet 交换机IP   密码默认为   ruijie

- 查看配置，获取设备应该配置的IP地址，以及静态路由

进入enable 默认，密码为 ruijie 执行 show run 获取设备应该配置的IP，以及静态路由，如下图所示，

设备替换原有的网关设备，IP应该配置为  10.20.254.254

设备需要添加的静态路由 10.50.1.0/24   10.50.2.0/24  下一跳为  10.50.254.1

- 由于校区网络有三层（VLAN），所以需要启用跨三层MAC  地址识别，

在交换机上配置 snmp：

首先 进入配置模式，conf t，然后配置snmp

snmp-server enable traps

snmp-server community public2021 ro

exit

write

在设备上配置跨三层MAC地址识别：

如下图，启用后直接复制以下内容到对话框

10.50.254.1/58:69:6c:f8:9e:65/.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2/public2021

根据实际情况修改  10.50.254.1 修改为实际场所中锐捷交换机的IP地址（和添加静态路由时用的同一个IP），MAC地址可直接从在线用那里复制，没有开启跨三层之前设备识别到所有用户的MAC都是交换机和行为管理互联的接口的MAC，红色部分无需修改，最后绿色部分，根据前面设置的snmp-server community 填写此处建议都设置为public2021。