一、如何接入下级视频平台？

1、调研下级平台

- 1）具备自有视频平台或者NVR平台；

- 2）要求符合国标GB28181协议接入。

- 咨询方式：打设备对应商售后电话，根据设备型号咨询此设备是否支持国标GB28181的2011版本 或者2016版本，如果不支持，是否能升级？

2、下级平台接入（NVR）

- 通过专线将NVR（双网口）的输出进行传输。

- 单网口NVR需要外接双WAN口的路由器跳转IP域。

- 视频专线的拉通（专线IP）

- 设置NVR的输出（LAN2口）

- 多址设定：选择输出口进行设置；

- IP地址：网络人员进行分配（专线IP）；

- 网关：根据IP地址设置；

- DNS：可不进行设置；

- 设置NVR的GB28181服务

- SIP服务器ID：使用默认的即可；

- SIP用户认证ID：20位数字，保证第11位--13位为111；

- 如：34020000001110000007、34020000001110000001

- SIP服务器域：SIP服务器ID前10位；

- SIP用户密码：常设123456；

- SIP服务器地址：本地服务所在的服务器IP，支持国标2016版本的设置为23.166.0.172。支持国标2011版本的设置为23.166.0.133；

- 本地SIP端口：5060

- SIP服务器端口：30111

- 视频通道设置

- 每一个摄像头分配一个视频通道。

- 视频通道编码ID：20位数字，保证第11位--13位为131或者132。

- 如：34020000001310000001------34020000001310000111

3、下级平台接入（视频平台）

- 1）视频专线的拉通；

- 2）所有设置与NVR接入类同。我方提供设置信息，视频平台方进行设置推送视频；

- 3）我方提供信息：专线IP及端口、SIP用户认证ID（SIP服务器地址）、视频通道ID；

二、如何设置视频融合平台？

1、登录视频融合平台

登录地址：http://23.166.0.133:9998/smartcity-portal/?contextPath=/smartcity/boss#/

超级管理员账号密码：admin/0000zxcvbnmKO),.

2、在目录管理下选择平台/摄像机管理

- 1）添加平台

- 平台编号：SIP用户认证ID

- 2）添加摄像机

- 选择相应平台，填入摄像机编码：与视频通道编码（第一章---2---4）中所设置相同

- 设备类别管理

- 标签可以进行添加/删除；

- 在相应的标签下，可添加平台/设备，通过北向接口，供IOC根据标签调用。

- 注意点

- NVR的SIP服务器IP一定要通过IP地址访问NVR进行修改；

- 专线交换机的服务端口，要插对；

四、所有设置的案例

模板：

LAN1由园区运维人员设置

LAN2 我方人员设置

GB28181服务  我方人员设置

五、线路连接